Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

__________________________________________________________________

Глава II

Раздел 8. Требования безопасности к печатным книгам и другим изделиям полиграфической промышленности, предназначенным для детей и подростков

ЕДИНЫЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНЫМ КНИГАМ И ДРУГИМ ИЗДЕЛИЯМ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

(Коды ТН ВЭД ТС: из 4901, 4903 00 000 0, из 4905, из 4908)

Безопасность издательской продукции определяется параметрами шрифтового оформления и приемами оформления текстов в зависимости от вида издания, объема текста единовременного прочтения, возраста пользователя.

Издательская продукция, рассчитанная на 2 или 3 возрастные группы, должна соответствовать требованиям, установленным к наименьшей из указанных в читательском адресе возрастных групп.

Издательская продукция независимо от вида и возраста пользователя должна соответствовать следующим требованиям:

– для изготовления издательской продукции не допускается применение газетной бумаги, кроме издательской продукции, не предназначенной для повторного использования (экзаменационные билеты, карточки с заданиями, тестовые задачи, кроссворды);

– в издательской продукции не допускается применение узкого начертания шрифта;

– при оформлении буквенных, числовых и химических формул кегль шрифта основных элементов формул может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста, кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов;

– корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм;

– на полях страницы допускается размещать условные обозначения, наглядные изображения и текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы;

– оптическая плотность фона при печати текста на цветном и сером фоне и (или) многокрасочных иллюстрациях должна быть не более 0,3, при печати вывороткой шрифта — не менее 0,4;

– не допускается печать текста с нечеткими штрихами знаков;

– пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта.

В изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных для текста не рекомендуется применять цветные краски и выворотку шрифта.

В изданиях при печати цветными красками на цветном фоне кегль шрифта должен быть не менее 20 пунктов, объем текста — не более 200 знаков.

Параметры шрифтового оформления издательской продукции даются в типометрической системе ДИДО (1 пункт равен 0,376 мм)

Безопасность издательской продукции оценивается по шрифтовому оформлению текста (объем текста единовременного прочтения, кегель шрифта, интерлиньяж и длина строки) и санитарно-химическим показателям (перечень контролируемых химических веществ определяется в зависимости от химического состава материала).

1. Требования к органолептическим показателям

Интенсивность запаха издательской продукции не должна превышать 2 баллов.

2. Требования к санитарно-химическим показателям

Издательская продукция должна соответствовать требованиям химической безопасности.

Из издательской продукции для детей до 3 лет не должны выделяться вредные вещества в модельную среду (дистиллированная вода) в количестве, превышающем:

фенол – 0,05 мг/дм3;

формальдегид –0,1 мг/дм3;

свинец – 90 мг/кг;

цинк – 1,0 мг/дм3;

мышьяк – 25 мг/кг;

хром (III) и (VI) – 60 мг/кг;

Из издательской продукции для детей старше 3 лет не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол –0,003 мг/м3,

формальдегид – 0,003 мг/м3 (определяется по отношению к фоновому уровню).

3. Гигиенические требования безопасности

3.1. Для изготовления книжек-раскрасок (блоков) должна использоваться бумага рисовальная, офсетная, а также другие виды бумаги с массой площадью 1 м2  от 100±5 г до 160±7 г.

Для рисования графитным карандашом допускается использование бумаги с массой площадью 1 м2 не менее 60±3 г. При использовании данной бумаги рисунок, предназначенный для раскрашивания, должен находится на одной стороне листа.

3.2. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста линия рисунка, предназначенного для раскрашивания, должна быть толщиной не менее 2 пунктов (жирная); минимальный линейный размер элементов рисунка должен быть не менее 5 мм.

4. Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях книжных и журнальных

Требования к параметрам шрифтового оформления, приемам оформления текстов в зависимости от вида издания, объема текста единовременного прочтения, возраста пользователя представлены в таблицах 1 – 6.

Таблица 1

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях книжных и журнальных для детей дошкольного возраста (3 – 6 лет)

| Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличе-ние интерли-ньяжа (пунктов, не менее) | Мини-мальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группа | начертание |
| 20 и более | 2 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 16 и 18 | 4 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 14 | 4 | 108 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |
| 12* | 2 | 90 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |

* Для текста объемом 200 знаков и менее на странице.

Таблица 2

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях книжных и журнальных для детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовре-менного прочтения (коли-чество знаков) | Кегль шрифта (пунк-тов, не менее) | Увели-чение интер-линьяжа (пунктов, не менее) | Мини-маль-ная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Издания литературно-художест-венные, научно-популяр-ные, развива-ющего обу-чения и для дополни-тельного об-разования | более 600 | 20 | 2 | 90 | рубленые, новые мало-контраст-ные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 14 - 18 | 2 | 81 | рубленые, новые мало-контраст-ные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 12* | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 600 | 14 | 2 | 81 | рубленые, новые мало-контраст-ные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое |
|  | от 200 до 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 200 | 12* | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 10 | - | - | - | нормальное, прямое |

* допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

Таблица 3

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях книжных и журнальных для детей среднего школьного возраста (11 – 14 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовре-менного прочтения (количе-ство знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увели-чение интер-линьяжа (пунктов, не менее) | Мини-маль-ная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Издания литературно-художе-ственные, научно-популярные и для дополни-тельного образования | более 1500 | 10 | 2 | 72 | - | нормаль-ное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 1500 | 9 | 2 | 41 | - | нормаль-ное или широкое, светлое или полу-жирное, прямое или курсивное |
|  | не более 1500 | 12* | 2 | 41 | рубленые | нормаль-ное, полу-жирное, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 1500 | 10 | 2 | 72 | - | нормаль-ное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 1500 | 10** | 2 | 41 | рубленые | нормаль-ное, полу-жирное, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 9 | - | 41 | - | нормаль-ное |
|  | от 600 до 1000 | 8 | 2 | 41 | - | нормаль-ное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | - | нормаль-ное |

* Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

** Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками, при кегле более 10 пунктов группа шрифта не регламентируется.

Таблица 4

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста в изданиях книжных и журнальных для детей старшего школьного возраста (15 – 18 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовре-менного прочтения (количест-во знаков) | Кегль шрифта (пунк-тов, не менее) | Увели-чение интер-линьяжа (пунктов, не менее) | Мини-маль-ная длина строки (мм) | Начертание шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Издания литературно-художест-венные, научно-популярные и для дополни-тельного образования | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | - | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое или курсивное |
|  | не более 2000 | 10* | 2 | 41 | нормальное, полужирное, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | - | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 10* | - | 41 | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 8 | - | - | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | нормальное |

* Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,4 и печати текста цветными красками.

Таблица 5

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста при двухколонном и трехколонном наборе в изданиях книжных и журнальных*

| Возрастная группа | Двухколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) | Трехколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольный возраст (3 – 6 лет) | для стихов | 12 | - | - |
| Младший школьный возраст (7 – 10 лет) | для стихов | 12 | - | - |
|  | в научно-популярных изданиях | 9 | - | - |
|  | в изданиях справочных и для досуга | 9 или 6** | - | - |
| Средний школьный возраст (11 – 14 лет) | для стихов | 9 | в изданиях справочных и для досуга | 9 или 6** |
|  | в изданиях научно-популярных, справочных и для досуга | 9 или 6** | - | - |
| Старший школьный возраст (15 – 18 лет) | во всех видах изданий | 9 или 6** | в изданиях справочных и для досуга | 6 |

* Параметры шрифтового оформления должны соответствовать требованиям в соответствии с видом издания и возрастом пользователя.

** При наличии разделительной линии.

Таблица 6

Требования, предъявляемые к шрифтовому оформлению текста

в изданиях книжных и журнальных при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях

| Возрастная группа | Объем текста единовре-менного прочтения (коли- чество знаков) | Кегль шрифта (пунк-тов, не менее) | Увели-чение интер-линьяжа (пунктов, не менее) | Мини-маль-ная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа шрифта | начертание шрифта |
| Дошколь-ный возраст (3 – 6 лет) | 200 и более | 18 | 4 | 117 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 14 | 4 | - | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| Младший школьный возраст (7 – 10 лет) | 600 и более | 14 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | от 200 до 600 | 14 | 2 | 41 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 12 | 2 | 41 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| Средний школьный возраст (11 – 14 лет) | 1500 и более | 12 | 2 | 72 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 10 | 2 | 41 | - | нормальное, светлое или полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 9 | - | - | - | нормальное, полужирное |
| Старший школьный возраст (15 – 18 лет) | 2000 и более | 9 | 2 | 63 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 8 | - | - | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | - | нормальное, полужирное |