ПРОЕКТ

07.04.2011

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

«О требованиях к удобрениям»

(ТР 201_/00_/ТС)

Содержание

Статья 1. Область применения

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Правила размещения на рынке

Статья 4. Требования безопасности

Статья 5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

Статья 6. Подтверждение соответствия

Статья 7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

Статья 8. Защитительная оговорка

Статья 9.  Переходные положения

Приложение 1. Виды минеральных удобрений, на которые

распространяется действие технического регламента

Таможенного союза «О требованиях к удобрениям»

(ТР 201_/00_/ТС)…………………………………………………………….

Приложение 2. Нормы радиационной и химической безопасности

минеральных удобрений…………………………………………………...

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает требования к минеральным удобрениям (далее - удобрения) в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на удобрения, предназначенные для обращения на рынке Таможенного союза независимо от страны происхождения, виды которых приведены в приложении 1 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза.

Статья 2. Термины и определения

Для целей настоящего технического регламента Таможенного союза применяются следующие термины и их определения:

вид удобрений – классификация удобрений в зависимости от действующего вещества и агрегатного состояния;

изготовитель – юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие от своего имени производство и (или) реализацию удобрений и ответственные за их соответствие требованиям безопасности;

импортер – резидент государства-члена Таможенного союза, заключивший с нерезидентом государства-члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу удобрений, осуществляющий реализацию этих удобрений и несущий ответственность за их соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза;

минеральное удобрение – удобрение промышленного или ископаемого происхождения, содержащее питательные элементы в виде неорганических химических соединений;

обращение удобрения на рынке – движение удобрения от изготовителя (упаковщика, импортера) к потребителю (пользователю), включающее все процессы после его производства;

размещение удобрения на рынке – предоставление изготовителем (уполномоченным представителем изготовителя, импортером) удобрения для его выпуска в обращение;

регуляторы роста растений – органические соединения (природные вещества и синтетические препараты, применяемые при обработке сельскохозяйственных культур), стимулирующие или тормозящие процессы роста и развития растений и не приводящие их к гибели;

удобрение – вещество, обеспечивающее растения питательными элементами и предназначенное для повышения плодородия почвы;

уполномоченный представитель изготовителя – юридическое лицо, 
в том числе иностранное, или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке в государстве-члене Таможенного союза и уполномоченные изготовителем на осуществление действий от его имени при подтверждении соответствия удобрений и размещении их на рынке, ответственные за соответствие удобрений требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

Статья 3. Правила размещения на рынке

1. Удобрения размещаются на рынке Таможенного союза при их соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на них распространяется.

2. Не допускается размещение на рынке Таможенного союза удобрений, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено.

3. Удобрения, размещаемые на рынке Таможенного союза, должны пройти государственную регистрацию в государстве-члене Таможенного союза и быть внесены в Единый реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Таможенного союза.

4. Регуляторы роста растений, вносимые в удобрения в качестве добавок, должны пройти государственную регистрацию в государстве-члене Таможенного союза и быть внесены в Единый реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Таможенного союза.

5.  Удобрения, размещаемые на рынке Таможенного союза, должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Статья 4. Требования безопасности

1. Удобрения, размещаемые на рынке Таможенного союза, должны быть изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению обеспечивалось:

отсутствие риска для жизни и здоровья человека от радиационной и химической опасностей (горючесть, окисляющее воздействие, коррозионное воздействие, токсичность, раздражение глаз и кожи, повреждение глаз и кожи);

исключение причинения вреда водной, воздушной окружающей среде и почве.

2. Нормы радиационной и химической безопасности удобрений приведены в приложении 2.

3. Не допускается размещение на рынке Таможенного союза удобрений без паспортов безопасности, разработанных изготовителем.

4. Дозы внесения удобрений не должны превышать норм, разработанных в установленном порядке.

5. Изготовитель, уполномоченный представитель изготовителя, импортер обязаны своевременно предоставлять потребителю достоверную информацию об удобрениях в целях возможности их правильного выбора и использования по назначению.

6. Маркировка фасованных удобрений, предназначенных для розничной торговли, должна содержать следующую информацию:

- наименование удобрения и его назначение;

- наименование и содержание действующего вещества;

- наименование (фирменное наименование) изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая наименование страны);

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- обозначение нормативного документа (стандарта, технических условий и др.), в соответствии с которым производится и поставляется удобрение;

- марку, состав, препаративную форму удобрения;

- номинальное количество (массу или объем);

- сведения о безопасности;

- манипуляционные знаки по межгосударственным стандартам, действующим в государствах-членах Таможенного союза;

- рекомендации по применению удобрения;

- номер государственной регистрации удобрения в государстве-члене Таможенного союза;

- регистрационный номер тарной этикетки;

- дату изготовления (месяц, год);

- условия хранения;

- гарантийный срок, срок годности;

- штриховой идентификационный код;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

- ограничения по применению: совместимость с другими удобрениями и средствами защиты растений, фитотоксичность (при наличии данных);

- рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны;

- меры предосторожности при работе с удобрениями, их транспортировке и хранении;

- способ обезвреживания пролитого или рассыпанного удобрения;

- способ обезвреживания, утилизации тары и остатков удобрения;

- меры первой помощи при отравлении;

- клиническую картину острых отравлений (если имеются данные), рекомендации врачу, в том числе с указанием антидота (при его наличии).

7. Маркировка транспортной тары с фасованными удобрениями, предназначенными для розничной торговли, должна содержать следующую информацию:

- наименование удобрения и его назначение;

- наименование (фирменное наименование) изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая наименование страны);

- товарный знак изготовителя;

- обозначение нормативного документа (стандарта, технических условий и др.), в соответствии с которым производится и поставляется удобрение;

- сведения о безопасности;

- манипуляционные знаки по межгосударственным стандартам, действующим в государствах-членах Таможенного союза;

- количество единиц потребительской тары фасованного удобрения в транспортной таре;

- номинальное количество фасованного удобрения в единице потребительской тары (массу или объем);

- номер партии;

- дату изготовления (месяц, год);

- условия хранения;

- гарантийный срок, срок годности;

- штриховой идентификационный код;

8. Маркировка удобрений, предназначенных для реализации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для собственных нужд, должна содержать следующую информацию:

- наименование (фирменное наименование) изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая наименование страны);

- товарный знак изготовителя;

- наименование удобрения и его назначение;

- наименование и содержание действующего вещества;

- обозначение нормативного документа (стандарта, технических условий и др.), в соответствии с которым производится и поставляется удобрение;

- марку;

- номер партии;

- манипуляционные знаки по межгосударственным стандартам, действующим в государствах-членах Таможенного союза;

- дату изготовления (месяц, год);

- номинальное количество удобрения (массу или объем);

- гарантийный срок, срок годности удобрения;

- знак соответствия настоящему техническому регламенту;

- штриховой идентификационный код удобрения;

- сведения о безопасности;

- состав, препаративную форму удобрения*;

- номер государственной регистрации в государстве-члене Таможенного союза*;

- условия хранения*;

- меры предосторожности при работе с удобрениями, их транспортировке и хранении*;

- ограничения по применению: совместимость с другими удобрениями и средствами защиты растений, фитотоксичность (при наличии данных)*;

- рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны*;

- способ обезвреживания пролитого или рассыпанного удобрения*;

- способ обезвреживания, утилизации тары и остатков удобрения*;

- меры первой помощи при отравлении*;

- клиническую картину острых отравлений (если имеются данные), рекомендации врачу, в том числе с указанием антидота (при его наличии)*.

9. Маркировка фасованных удобрений должна наноситься на упаковку или на этикетку, ярлык, прикрепляемые к упаковке способом, обеспечивающим их сохранность, или на листки-вкладыши. Реквизиты маркировки по п. 8, отмеченные знаком «*», могут быть указаны в сопроводительной документации.

При поставке неупакованных удобрений маркировка указывается в сопроводительных документах.

10. Маркировка на железнодорожных цистернах и автоцистернах должна быть нанесена в соответствии с требованиями правил перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, действующими в государствах-членах Таможенного союза.

11. Маркировка выполняется на государственных языках государств-членов Таможенного союза и русском.

12. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию химических веществ, климатических факторов, сохраняться в течение всего срока годности удобрения.

Статья 5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

1. Соответствие удобрений настоящему техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается выполнением установленных в нем требований безопасности.

2. Удельную эффективную активность естественных (природных) радионуклидов в фосфорных и фосфорсодержащих удобрениях определяют в соответствии с ГОСТ 30108 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» в части выполнения измерений.

3. Массовую долю биурета определяют в соответствии с ГОСТ 2081 «Карбамид. Технические условия».

Статья 6. Подтверждение соответствия

1. Перед размещением удобрений на рынке изготовитель (уполномоченный представитель изготовителя, импортер) должен провести процедуру подтверждения соответствия удобрений требованиям настоящего технического регламента и составить декларацию о соответствии.

2. Для подтверждения соответствия удобрений требованиям настоящего технического регламента изготовитель:

2.1. осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие удобрений требованиям настоящего технического регламента;

2.2. должен иметь подтверждающую соответствие удобрений требованиям настоящего технического регламента документацию:

протоколы испытаний, подтверждающие соответствие удобрений декларируемым требованиям;

паспорта безопасности удобрений;

сертификат на систему менеджмента качества и экологический сертификат на систему управления окружающей средой (при наличии);

декларацию о соответствии удобрений настоящему техническому регламенту по форме, установленной в Таможенном союзе.

3. Для подтверждения соответствия удобрений требованиям настоящего технического регламента уполномоченный представитель изготовителя должен иметь подтверждающую соответствие удобрений требованиям настоящего технического регламента документацию:

протоколы испытаний, подтверждающие соответствие удобрений декларируемым требованиям;

паспорта безопасности удобрений;

копии сертификата на систему менеджмента качества и экологического сертификата на систему управления окружающей средой изготовителя (при наличии);

декларацию о соответствии удобрений настоящему техническому регламенту по форме, установленной в Таможенном союзе.

4. Для подтверждения соответствия ввозимых на территорию Таможенного союза удобрений импортер должен иметь подтверждающую соответствие ввозимых удобрений требованиям настоящего технического регламента документацию:

паспорта безопасности удобрений;

протоколы испытаний, подтверждающие соответствие удобрений декларируемым требованиям;

декларацию о соответствии удобрений настоящему техническому регламенту по форме, установленной в Таможенном союзе.

5. При возникновении разногласий в оценке безопасности удобрений испытания удобрений проводятся в независимых аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), включенных в Реестр Таможенного союза.

6. Документация (декларация о соответствии, технологический регламент, паспорт безопасности) на удобрения, изготовленные в государствах-членах Таможенного союза), должна храниться у изготовителя, уполномоченного представителя изготовителя в течение не менее 5 лет со дня прекращения производства удобрения.

7. Документация на партию ввозимого в государства-члены Таможенного союза удобрения, перечисленная в пункте 4 настоящей статьи, должна храниться у импортера в течение не менее 5 лет со дня реализации всей партии удобрения.

8. Документация должна предоставляться органам государственного надзора государств-членов Таможенного союза по их требованию.

9. Декларация о соответствии регистрируется в порядке, установленном Комиссией Таможенного союза. Срок действия декларации о соответствии – не более 5 лет.

10. Правила проведения подтверждения соответствия устанавливаются Комиссией Таможенного союза.

Статья 7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

1. Удобрения, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза осуществляется перед размещением удобрений на рынке Таможенного союза. Удобрения, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения и не допускаются к размещению на рынке.

3. Для упакованных удобрений единый знак обращения наносится на упаковку, этикетку (ярлык) или листок-вкладыш. Для неупакованных удобрений, поставляемых насыпью, единый знак обращения должен быть указан в прилагаемых сопроводительных документах.

Единый знак обращения наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение.

Статья 8. Защитительная оговорка

1. Государства-члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение удобрений на единой таможенной территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка удобрений, не соответствующих требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

2. Компетентный орган государства-члена Таможенного союза обязан уведомить Комиссию и компетентные органы других государств-членов Таможенного союза о принятом решении по пункту 1 настоящей статьи с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры.

3. Если компетентные органы других государств-членов Таможенного союза выражают протест против упомянутых в пункте 1 настоящей статьи мер, то Комиссия безотлагательно проводит консультации с компетентными органами всех государств-членов Таможенного союза для принятия взаимоприемлемого решения.

Статья 9. Переходные положения

Документы, подтверждающие соответствие удобрений требованиям безопасности законодательств государств-членов Таможенного союза или ранее действовавшего законодательства Таможенного союза, выданные до вступления в силу настоящего технического регламента Таможенного союза, действительны до истечения установленного в них срока действия.

Приложение 1

к техническому регламенту

Таможенного союза

«О требованиях

к удобрениям» (ТР 201_/00_/ТС)

Виды минеральных удобрений, на которые

распространяется действие технического

регламента Таможенного союза «О требованиях

к удобрениям» (ТР 201_/00_/ТС)

1. Виды минеральных удобрений по агрегатному состоянию:

- твердые (порошковидные, гранулированные, кристаллические);

- жидкие (раствор, суспензия).

2. Виды минеральных удобрений по действующему веществу:

2.1. простые минеральные удобрения с заявленным содержанием основного питательного элемента (азот, фосфор, калий):

- азотные;

- фосфорные;

- калийные.

2.2. комплексные (сложные, смешанные, сложные смешанные) минеральные удобрения с заявленным содержанием нескольких основных питательных элементов:

- азотно- фосфорно-калийные;

- азотно-фосфорные;

- азотно-калийные;

- фосфорно-калийные.

2.3. простые и комплексные минеральные удобрения с заявленным содержанием основных питательных элементов (азот, фосфор, калий) и макроэлементов (кальций, магний, натрий, сера).

2.4. простые и комплексные минеральные удобрения с заявленным содержанием основных питательных элементов, макроэлементов, микроэлементов и регуляторов роста растений.

2.5 микроудобрения – удобрения, в которых действующим веществом является микроэлемент.

В качестве микроудобрений индивидуально или в комплексе могут быть использованы элементы: бор, кобальт, медь, железо, марганец, молибден, цинк и другие.

Приложение 2

к техническому регламенту

Таможенного союза

«О требованиях

к удобрениям» (ТР 201_/00_/ТС)

Нормы радиационной и химической безопасности минеральных удобрений

1. Нормы радиационной безопасности удобрений:

1.1. удельная эффективная активность естественных (природных) радионуклидов в фосфорных и фосфорсодержащих удобрениях не должна превышать

Аu+1,5 АTh ≤ 4,0 кБк/кг,

где Аu и АTh-удельные активности урана-238 (радия-226) и тория-232 (тория-228), находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, соответственно.

1.2. удельная эффективная активность естественных (природных) радионуклидов в калийных удобрениях не нормируется.

1.3. в минеральных удобрениях, производимых путем химического синтеза, радиоактивность не нормируется.

2. Нормы химической безопасности удобрений.

2.1. Массовая доля биурета в карбамиде – не более 2 %.